# Нав. № 621/ОСЦ-1983

# Войс. часть 40274

# УСТРОЙСТВО КОПИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ (УКРКЦ)

Заводской № 052792

ПАСПОРТ

ТАКТ52-П1 ПС

# Содержание

1 Общие указания
3

2 Основные технические данные
3

3 Комплектность
7

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя
8

4.1 Заключение предприятия-изготовителя
8

4.2 Заключение ВП Минобороны России
8

5 Свидетельство об упаковывании
9

6 Использование УКРКЦ по назначению
10

6.1 Меры безопасности
10

6.2 Копирование результатов выполнения контрольного цикла объекта контроля
на флэш-карту, предназначенную для копирования результатов
10

7 Возможные неисправности УКРКЦ
14

# Техническое обслуживание

17

# Хранение и транспортирование

18

# Утилизация

18

# Учет технического обслуживания УКРКЦ

19

# Учет неисправностей

21

# Особые отметки

22

# Сведения о рекламации

23

2

ТАКТ52-П1 ПС

# 1 Общие указания

## 1.1 Устройство копирования результатов контрольного цикла объекта контроля (УКРКЦ) ТАКТ52-П1 предназначено для копирования информации о результатах

выполнения контрольного цикла объекта контроля с флэш-карты с результатами на флэш-карту, предназначенную для копирования на нее результатов, при этом на флэш-карте, с которой копируются результаты, информация не уничтожается и не изменяется.

УКРКЦ не предназначено для форматирования флэш-карт.

1.2 Разделы 2 - 10 заполняют на предприятии-изготовителе, 11, 14 - в эксплуатации.

Сведения о неисправностях УКРКЦ заносят в раздел 12, при этом сведения в графы

«Причина неисправности», «Принятые меры по устранению неисправности», «Должность, фамилия и подпись ответственного за устранение неисправности» вносят на предприятии-изготовителе, остальные - в эксплуатацию.

В случае, если на УКРКЦ оформлен рекламационный акт, сведения о reklамации заносят в раздел 14, при этом сведения в графы «Отметка об удовлетворении рекламации (номер документа и дата)» и «Должность, фамилия и подпись ответственного лица» вносят

на предприятии-изготовителе, остальные - в эксплуатации.

В раздел 13 «Особые отметки» вносят данные, не предусмотренные другими разделами паспорта, необходимость в которых возникает в процессе изготовления и эксплуатации изделия.

# 2 Основные технические данные

## 2.1 УКРКЦ работоспособно при питании от однофазной сети переменного тока

частотой 50 Гц, напряжением (220 ± 22) В.

2.2 УКРКЦ выполнено в виде субблока (каркаса) с установленными в него модулями
(рисунок 2.1).

# Паспорт 2.1

Примечание - Индикатор питания при нормальной работе светится зеленым цветом, при отказе питания - красным.

1 - модуль управления и индикации (МЯН) ТАКТ52-П1.400;

2 - дисплей МЯН;

3 - модуль включения (МБ) ТАКТ52-П1.300;

4 - модуль управления компонованием (МЯК) ТАКТ52-П1.500;

5 - субблок ВКРКИ;

6 - модуль питания С290-У-Т (датчик - МП)

ТАКТ52-П1 ПС

# Страница технического паспорта

9

[неразборчиво]

6

[неразборчиво]

ТАКТ52-П1 ПС

2.3 В УКРКЦ предусмотрена система встроенного контроля, автоматизированный контроль работоспособности выполняется при включении питания. Указания о выполнении необходимых ручных операциях выводятся на дисплей МУИ. При своевременном

выполнении этих требований время готовности УКРКЦ к использованию по назначению с момента включения напряжения питания не более 10 мин.

ВНИМАНИЕ! УКРКЦ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕПРЕРЫВНУЮ РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ 8 Ч. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕРЫВА - НЕ МЕНЕЕ 1 Ч.

2.4 УКРКЦ соответствует требованиям по электробезопасности в соответствии с ОСТ В95 2211-2004.

2.5 Конструкция УКРКЦ обеспечивает безопасность персонала от воздействий электрического тока по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.6 УКРКЦ устойчиво к воздействию статического электричества согласно ОСТ В95 1886-77.

2.7 Условия эксплуатации УКРКЦ:

- температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 40 °C;

- относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре 20 °C и более низкой температуре без конденсации влаги;

- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 645 до 790 мм рт.ст.).

# 2.8 Габаритные размеры УКРКЦ (длина × ширина × высота) 520×331×300 мм.

# 2.9 Габаритные размеры тары (длина × ширина × высота) 622×453×413 мм.

# 2.10 Масса тары с УКРКЦ 28,1 кг.

# 2.11 Средняя наработка на отказ УКРКЦ не менее 10000 ч.

5

F

ТАКТ52-П1 ПС

2.12 Средний срок службы УКРКЦ - 20 лет.

Допускается использовать УКРКЦ по назначению после окончания срока службы, при

этом перед каждым использованием проводить его проверку в объёме технического

обслуживания (см. раздел 8).

2.13 УКРКЦ ремонту в эксплуатации не подлежит. Для проведения ремонта необходимо отправить УКРКЦ с сопроводительной документацией на предприятие-изготовитель.

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 101000, Москва, Моспочтамт, а/я 918, ФГУП «ВНИИА».

Факс: +7 (499) 978-09-03, 978-05-78.

Телефон: +7 (499) 978-78-03.

Предприятие-изготовитель обязуется проводить безвозмездный ремонт или замену

[неразборчиво] из строя УКРКЦ в течение гарантийных сроков, наработка при условии

соблюдения условий и правил эксплуатации, установленных в настоящем паспорте.

По окончании гарантийных сроков, наработка предприятие-изготовитель проводит

платят УКРКЦ за счет средств эксплуатирующей организации, рекламации при этом не представляют.

# 2.14 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

золото – 0,180 г.

Изделие цветных металлов, подлежащих учету, не содержит.

6

# 3 Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол., шт | Заводской номер | Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство копирования результатов контрольного цикла объекта контроля (УКРКЦ) в составе: | 1 | 052797 |  |  |
|  | - модуль включения (МВ) ТАКТ52-П1.300 | 1 | 052265 |  |  |
|  | - модуль управления и индикации (МУИ) |  |  |  |  |

# ТАКТ52-П1

| ТАКТ52-П1.400 | 1 | 052278 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - модуль управления копированием (МУК) ТАКТ52-П1.500 | 1 | 052151 |  |
| - модуль питания С290-В-Т | 1 | - |  |
| - жгут ТАКТ52.80.010 | 1 | 052127 |  |
| - заземление ТАКТ52.81.170 | 1 | - |  |
| ТАКТ52-П1 ПС | Паспорт | 1 | - |

ТАКТ52-П1-III

1

TAKT2-III IIC

ТАКТ52-П1_ПС

# 4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

## 4.1 Заключение предприятия-изготовителя

# Устройство копирования результатов контрольного цикла объекта контроля (УКРКЦ)

ТАКТ52-П1 заводской №052792 соответствует сборочному чертежу ТАКТ52-П1 СБ и признано годным для эксплуатации.

Изготовитель ФГУП «ВНИИА» гарантирует соответствие качества устройства копирования результатов контрольного цикла объекта контроля (УКРКЦ) ТАКТ52-П1 требованиям ТАКТ52-П1 СБ при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации,

# установленных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок 15 лет исчисляется с даты изготовления.

Гарантийная наработка 3000 ч в пределах гарантийного срока.

Директор предприятия

Начальник ОТК

# 4.2 Заключение ВП Минобороны России

Устройство копирования результатов контрольного цикла объекта контроля (УКРКЦ) ТАКТ52-П1 соответствует сборочному чертежу ТАКТ52-П1 СБ и признано годным для эксплуатации.

Представитель 1425 ВП

Минобороны России

# ВА Павренкин

подпись, инициалы, фамилия

Дата изготовления «16» ___ 2019 г.

ТАКТ52-П1 ПС

# 5 Свидетельство об упаковывании

Устройство копирования результатов контрольного цикла объекта контроля (УКРКЦ)

ТАКТ52-П1 заводской № 052797 упаковано ФГУП «ВНИИА» согласно требованиям, рассмотренным ТАКТ52-П1 УЧ.

Тара ТАКТ52-П1-Ш опломбирована ОТК и ВП Минобороны России пломбами с наклейками клеем «ВНИИА», «ОТК 14», «1425».

Количество пломб на таре 2 шт.

Дата упаковывания «17» октября 2019 г.

Упаковывание произвел М. И. Капустин

Упаковывание приняли:

контролер ОТК

представитель 1425 ВП

Минобороны России

# подпись, инициалы, фамилия

P.P. Ахметшин

# подпись, инициалы, фамилия

K.O. Савонюк

9

ТАКТ52-П1 ПС

# 6 Использование УКРКЦ по назначению

## 6.1 Меры безопасности

6.1.1 Работа с УКРКЦ должна выполняться с соблюдением правил безопасности при работе с электрическими установками до 1000 В в соответствии с «Межотраслевыми нормами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок».

6.1.2 Для обеспечения электробезопасности соблюдать правила электробезопасности, действующие в эксплуатирующей организации.

6.1.3 Для обеспечения пожаробезопасности соблюдать действующие «Правила

[неразборчиво]ной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-93)» и правила

[неразборчиво]обезопасности, действующие в эксплуатирующей организации.

6.2 Копирование результатов выполнения контрольного цикла объекта контроля на

[неразборчиво]-карту, предназначенную для копирования результатов

6.2.1 Выполнить заземление УКРКЦ с помощью заземления ТАКТ52.81.170.

6.2.2 Подключить УКРКЦ к сети питания с помощью жгута ТАКТ52.80.010.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ЖГУТ ТАКТ52.80.010 К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ЩИТУ ПИТАНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ УКРКЦ.

6.2.3 Перевести выключатель, расположенный на передней панели МВ, в положение ВКЛ, на передней панели МВ загорается индикатор СЕТЬ (если не загорается, [неразборчиво]).

строку 1 таблицы 7.1).

6.2.4 Выполнять инструкции, выводимые на дисплей МУИ, при этом выполняется

процедура самоконтроля:

ТАКТ52-П1 ПС

a) при появлении сообщения:

КОНТР. ПИКСЕЛЕЙ 3И4 СТРОК НАЖМИТЕ ПУСК

контролировать, что все пиксели третьей и четвертой строк дисплея МУИ светятся,

# ПУСК на МУИ (если не все пиксели светятся, см. строку 3 таблицы 7.1);

б) при появлении сообщения:

КОНТР. ПИКСЕЛЕЙ 1 И 2 СТРОК НАЖМИТЕ ПУСК

контролировать, что все пиксели первой и второй строк дисплея МУИ светятся, нажать ПУСК на МУИ. (если не все пиксели светятся, см. строку 3 таблицы 7.1);

в) при появлении сообщения:

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

# ПРОВЕРКА КЛАВИШ

# ПРОВОДИТЬ ДА ПУСК

# НЕТ ->

## ПУСК на МУИ;

## г) при появлении сообщения:

# НАЖМИТЕ ВСЕ КЛАВИШИ ПО ОЧЕРЕДИ, КРОМЕ КЛАВИШИ «ОСТАНОВ»

Нажать все клавиши на МУИ, кроме клавиши «ОСТАНОВ», при нажатии каждой 
 на дисплее гаснет соответствующий прямоугольник в четвертой строке.

Контроль УКРКЦ завершается, когда на дисплее погаснут все прямоугольники.

На МУК загорается индикатор ПИТ. (если не все прямоугольники погасли, см. строку 5 
 7.1).

6.2.5 По окончании самоконтроля УКРКЦ на дисплей выводится сообщение:

ВСТАВЬТЕ ФЛЭШ-КАРТУ В СЛОТ «РЕЗУЛЬТАТЫ»

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СЛОТ МУК ФЛЭШ-

КАРТУ СОРИЕНТИРОВАТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ L-ОБРАЗНЫЙ КЛЮЧ ФЛЭШ-

КАРТЫ БЫЛ РАСПОЛОЖЕН ВВЕРХУ, П-ОБРАЗНЫЙ КЛЮЧ – ВНИЗУ (см. рисунок 6.1).

ТАКТ52-П1 ПС

Установить флэш-карту, С КОТОРОЙ будет производиться копирование, в слот «РЕЗУЛЬТАТЫ» МУК (см. рисунок 2.1).

Если на дисплей выводится сообщение:

ВСТАВЬТЕ ФЛЭШ-КАРТУ В СЛОТ «КОПИЯ»

[неразборчиво] к выполнению 6.2.6.

Если на дисплей выводится сообщение:

В СЛОТ «РЕЗУЛЬТАТЫ» ВСТАВЛЕНА НЕВЕРНАЯ ФЛЭШ-КАРТА

[неразборчиво], что в слот установлена флэш-карта, не предназначенная для записи или
сохранения информации.

Извлечь флэш-карту из слота «РЕЗУЛЬТАТЫ», нажав кнопку извлечения флэш-карты, расположенную под слотом.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗВЛЕКАТЬ ФЛЭШ-КАРТЫ ИЗ СЛОТОВ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО НАЖАТИЯ НА КНОПКИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ФЛЭШ-КАРТ!

В случае, если в слот «РЕЗУЛЬТАТЫ» была установлена флэш-карта, предназначенная для записи или копирования информации, см. строку 11 таблицы 7.1.

6.2.6 Установить флэш-карту, НА КОТОРУЮ будет выполняться копирование, в слот

# КОПИЯ» МУК.

Если на дисплей выводится сообщение:

НАЖМИТЕ КНОПКУ ПУСК ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ

[неразборчиво] к выполнению 6.2.7.

Если на дисплей выводится сообщение:

В СЛОТ «КОПИЯ» ВСТАВЛЕНА НЕВЕРНАЯ ФЛЭШ-КАРТА

[неразборчиво], что в слот установлена флэш-карта, не предназначенная для записи или 
съёма информации.

ТАКТ52-П1 ПС

[неразборчиво] флэш-карту из слота «КОПИЯ», нажав кнопку извлечения флэш-карты,

[неразборчиво] под слотом.

В случае, если в слот «КОПИЯ» была установлена флэш-карта, предназначенная для

# Запись информации, см. строку 12 таблицы 7.1.

## 6.3.7 Нажать кнопку ПУСК на МУИ.

Выполнение необходимых операций отображается на дисплее в процентах.

После завершения копирования выводится сообщение:

КОПИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО УСПЕШНО ИЗВЛЕКИТЕ ОБЕ ФЛЭШ-КАРТЫ

В случае, если вся информация с флэш-карты, установленной в слот

РЕЗУЛЬТАТЫ», уже содержится на флэш-карте, установленной в слот «КОПИЯ», на 
 экране появляется сообщение:

# КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ИЗВЛЕКИТЕ ОБЕ ФЛЭШ-КАРТЫ

6.2.8 Извлечь флэш-карты из слотов «РЕЗУЛЬТАТЫ» и «КОПИЯ», нажав кнопки 
 извлечения флэш-карт.

6.2.9 Если необходимо провести копирование еще раз, выполнить 6.2.5 - 6.2.8.

6210 Выключить УКРКЦ, переведя выключатель на передней панели МВ в положение [неразборчиво]

6211 Отключить жгут ТАКТ52.80.010 от сети, отсоединить заземление ТАКТ51.170.

L – образный ключ (при установке должен располагаться вверху)

Направление установки

флэш-карты в слот МУК

П – образный ключ (при установке

должен располагаться внизу)

Рисунок 6.1

13

ТАКТ52-П1 ПС

# 7 Возможные неисправности УКРКЦ

Таблица 7.1

| Внешние проявления неисправности | Возможные способы устранения неисправности |
| --- | --- |
| Выключатель на передней панели МВ переведен в положение ВКЛ. | Проверить правильность подключения УКРКЦ к сети питания жгутом |

Индикатор СЕТЬ на передней панели МВ
не загорается

ТАКТ52.80.010.
Проверить сеть питания на соответствие 2.1.
Если параметры сети соответствуют 2.1,
жгут ТАКТ52.80.010 подключен
правильно, УКРКЦ неисправен.

Выполнить 6.2.10, 6.2.11

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ на передней панели МВ переведен в положение ВКЛ. Индикатор СЕТЬ на передней панели МВ загорелся. На дисплей МУИ не выводятся указания по выполнению самоконтроля УКРКЦ

УКРКЦ неисправен. Выполнить 6.2.10, 6.2.11

При проведении самоконтроля УКРКЦ в соответствии с 6.2.4 перечисления а) или б) на дисплее МУИ светятся не все пиксели

УКРКЦ неисправен. Выполнить 6.2.10, 6.2.11

# Проводится самоконтроль УКРКЦ

в соответствии с 6.2.4 перечисление в).

При нажатии кнопки ПУСК на дисплей

МУИ не выводится следующая инструкция

Повторить нажатие кнопки ПУСК на МУИ. Если инструкция не выводится на дисплей, УКРКЦ неисправен. Выполнить 6.2.10, 6.2.11

# Проводится самоконтроль УКРКЦ в

[неразборчиво]

Повторить нажатие всех клавиш на [неразборчиво]

соответствии с 6.2.4 перечисление г).

После нажатия всех клавиш на МУИ в

четвертой строке дисплея остался один или

более непогасший прямоугольник

МУИ, кроме клавиши «ОСТАНОВ».

Если прямоугольники не погасли,

УКРКЦ неисправен.

Выполнить 6.2.10, 6.2.11

ТАКТ52-П1 ПС

Продолжение таблицы 7.1

| Признак проявления неисправности | Возможные способы устранения неисправности |
| --- | --- |
| Производится самоконтроль УКРКЦ в соответствии с 6.2.4 перечисление г). После нажатия всех клавиш на МУИ на экран выводится сообщение: | УКРКЦ неисправен. Выполнить 6.2.10, 6.2.11 |

# НЕТ СВЯЗИ С МЦП

| Замечено проведение самоконтроля УКРКЦ на МСК не загорается индикатор ПИТ | УКРКЦ неисправен. Выполнить 6.2.10, 6.2.11 |
| --- | --- |
| Самоконтроль УКРКЦ проведен. На дежурной МУИ не выводится сообщений в течение 1 мин | УКРКЦ неисправен. Выполнить 6.2.10, 6.2.11 |
| Флэш-карта установлена в слот | Извлечь флэш-карту из слота |

# РЕЗУЛЬТАТЫ» МУК.

Если на дисплее МУИ продолжает

высвечиваться сообщение:

ЕСТАВЬТЕ ФЛЭШ-КАРТУ В СЛОТ

«РЕЗУЛЬТАТЫ»

в течение 1 мин

Флэш-карта установлена в слот

«КОПИЯ» МУК.

Если на дисплее МУИ продолжает

высвечиваться сообщение:

«РЕЗУЛЬТАТЫ» МУК, нажав кнопку извлечения флэш-карты, повторно установить ее в слот. Если на дисплее продолжает высвечиваться то же сообщение, флэш-карта неисправна

Извлечь флэш-карту из слота «КОПИЯ» МУК, нажав кнопку извлечения флэш-карты, повторно установить ее в

# Страница технического документа

активируется сообщение:

ЕСТАВЬТЕ ФЛЭШ-КАРТУ В СЛОТ «ЗОПИЯ» в течение 1 мин

слот. Если на дисплее продолжает высвечиваться то же сообщение, флэш-карта неисправна

Флэш-карта, предназначенная для записи и хранения информации, установлена в слот «РЕЗУЛЬТАТЫ» МУК. На дисплей МУИ выводится сообщение:

Извлечь флэш-карту из слота «РЕЗУЛЬТАТЫ» МУК, нажав кнопку извлечения флэш-карты, повторно установить ее в слот.

# В СЛОТ «РЕЗУЛЬТАТЫ» ВСТАВЛЕНА НЕВЕРНАЯ ФЛЭШ-КАРТА

Если на дисплее продолжает высвечиваться то же сообщение, флэш-карта неисправна

15

ТАКТ52-П1 ПС

# Продолжение таблицы 7.1

| Причина возникновения неисправности | Возможные способы устранения неисправности |
| --- | --- |
| Флэш-карта, предназначенная для записи и хранения информации, | Извлечь флэш-карту из слота «КОПИЯ» МУК, нажав кнопку извлечения |

# Страница технического документа

| Установлена в слот «КОПИЯ» МУК. На дисплее МУИ выводится сообщение: «В СЛОТ «КОПИЯ» ВСТАВЛЕНА НЕВЕРНАЯ ФЛЭШ-КАРТА» | флэш-карты, повторно установить ее в слот. Если на дисплее продолжает высвечиваться то же сообщение, флэш-карта неисправна |
| --- | --- |
| В процессе копирования результатов на СФА загорается индикатор ДЕФ., на дисплее МУИ выводится сообщение: | Извлечь флэш-карты из слотов «РЕЗУЛЬТАТЫ» и «КОПИЯ» МУК, нажав на кнопки извлечения флэш-карт. |

# ОШИБКА ПРИ СОЗДАНИИ КОПИИ ИЗВЛЕКИТЕ ФЛЭШ-КАРТЫ И ВЫКЛЮЧИТЕ УКРКЦ

Выключить питание УКРКЦ, переведя выключатель на передней панели МВ в положение ОТКЛ. Подать питание на УКРКЦ, установив выключатель на передней панели МВ в положение ВКЛ, провести повторное копирование результатов. Если на дисплее продолжает высвечиваться то же сообщение, флэш-карты неисправны

# В процессе работы УКРКЦ перестал

Извлечь флэш-карты из слотов

# Замечания на действия оператора

(Замечано, оператор нажимал клавиши [неразборчиво])

«РЕЗУЛЬТАТЫ» и «КОПИЯ» МУК,

нажав на кнопки извлечения флэш-карт.

Выключить питание УКРКЦ, переведя

выключатель на передней панели МВ

в положение ОТКЛ.

Выполнить 6.2.3, 6.2.4, провести

повторное копирование результатов

16

ТАКТ52-П1 ПС

# Техническое обслуживание

## 1. Техническое обслуживание выполнять не реже, чем один раз в три года

# Общее:

- [неразборчиво] осмотр;

- [неразборчиво] оболки.

# Проверить визуально:

- отсутствие механических повреждений соединителей на УКРКЦ;

- отсутствие дисплея МУИ, клавиш;

- [неразборчиво] повреждений изоляции, соединителей жгутов.

Вывести информацию о времени наработки УКРКЦ на дисплее МУИ. Для вывода информации необходимо:

- установить флэш-карт, подать питание на УКРКЦ, установив выключатель на панели МВ в положение ВКЛ;

- проверить указания, высвечивающиеся на дисплее, для проведения самоконтроля в соответствии с 6.2.4 настоящего паспорта;

- при включении указания:

ЗАСТАВЬТЕ ФЛЭШ-КАРТУ В СЛОТ «РЕЗУЛЬТАТЫ»

нажмите клавишу « ← » (ввод), на дисплее появится время наработки УКРКЦ;

- для выхода из режима считывания времени наработки повторно нажать клавишу

« → » (ввод);

- отключить питание УКРКЦ.

# Замена о проведении технического обслуживания и о наработке УКРКЦ внести в раздел 11.

Замена о неисправностях УКРКЦ внести в раздел 12.

ТАКТ52-П1 ПС

# Хранение и транспортирование

- [неразборчиво] хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских отапливаемых

# [неразборчиво] обусловленных в соответствии с требованиями ВОИ13, при температуре воздуха [неразборчиво] °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С.

## [неразборчиво] для хранения УКРКЦ не должно быть агрессивных примесей (паров [неразборчиво]), вызывающих коррозию. Содержание в воздухе коррозионных агентов (по [неразборчиво] в микрограммах на кубический метр) должно быть не более значений, установленных для атмосферы [неразборчиво] в соответствии с ГОСТ 15150-69.

# Перенос строки внутри ячейки обозначай

[неразборчиво] в упаковке предприятия-изготовителя транспортировать всеми видами

[неразборчиво] в [неразборчиво] транспортных средствах без ограничения расстояния, скорости и

[неразборчиво] в [неразборчиво] в соответствии с требованиями УН-64сс-1, при температуре

– 50 °С.

[неразборчиво] транспортировании должны строго выполняться требования манипуляционных

[неразборчиво], нанесенных на таре.

[неразборчиво] Работающее УКРКЦ, находившегося при отрицательной температуре и

[неразборчиво] в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав в нормальных климатических условиях не менее 3 ч.

# Утилизация

III Утилизацию УКРКЦ проводить в соответствии с требованиями РД 95 3525-94

# [неразборчиво]-изготовителе.

# Данные по паспорту

| Дата | Описание параметров и условий эксплуатации согласно приложению 1 | Количество единиц продукции в партии | Номер сертификата (при наличии) | Общее количество единиц продукции на складе | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

19

TAKT52-II IIC

# Данные по грузу

| № п/п | Наименование товара или изделия | Количество единиц | Условия хранения и транспортирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1 | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |

20

TAKT52-II ITC

ТАКТ52-П1 ПС

# Неисправностей

| Характер неисправности (краткое описание) | Причина неисправности | Принятые меры по устранению неисправности | Отметка о направлении рекламации или технического акта | Должность, фамилия и подпись ответственного за устранение неисправности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [неразборчиво] |  |  |  |  |  |

# [неразборчиво]

| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [ |

# [неразборчиво]

| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [ |

# [неразборчиво]

| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] | [ |

# [неразборчиво]

ТАКТ52-П1 ПС

[неразборчиво] ...согласовано постановление № 240 [подпись] О. Синицкий

[неразборчиво] ...всего 333 4,3 кг/см³,

# [неразборчиво]

## [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

# [неразборчиво]

## [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

# [неразборчиво]

[неразборчив

# [неразборчиво]

# [неразборчиво]

# [неразборчиво]

# [неразборчиво]

# [неразборчиво]

22

ТАКТ52-П1 ПС

# Регистрация рекламации

| № п/п | Содержание рекламации | Отметка об удовлетворении рекламации (номер документа и дата) | Должность, фамилия и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___ | ___ | ___ |  |  |

# [неразборчиво]

| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| --- | --- | --- |
| ___ | ___ | ___ |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [нераз |  |  |

# [неразборчиво]

| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| --- | --- | --- |
| ___ | ___ | ___ |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [нераз |  |  |

# [неразборчиво]

| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| --- | --- | --- |
| ___ | ___ | ___ |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| [нераз |  |  |

# [неразборчиво]

| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| --- | --- | --- |
| ___ | ___ | ___ |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] | [неразборчиво] |

23

ТАКТ52-П1 ПС

# Лист для внесения изменений

| [неразборчиво] к которой относится изменение | Краткое содержание изменения |
| --- | --- |

24

ТАКТ52-П1 ПС

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | заменённых | новых | аннулированных |  |  |

# [неразборчиво]

| [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| --- | --- |

# [неразборчиво]

# [неразборчиво]